Hoeveel is dat als bij de schaliegaswinning 4% methaan zou ontwijken?

Doel van dit verhaal is om methaanverliezen aan de atmosfeer bij de winning van schaliegas in het perspectief te plaatsen van de totale Nederlandse methaanlozing. 
Het verhaal berust tav schaliegas op aannames, en tav andere bronnen op bekende statistiek.

Schaliegas.
Ik ga uit van:
-	de aanwezigheid van 500 miljard m3 technisch winbaar schaliegas in de bodem (bovengrens van de schatting van TNO 2012, schatting loopt van 200 – 500)
-	winning van deze voorraad in 20 jaar
-	winningspercentage van het toegankelijke schaliegas van 1/3 (= erg goed bestaand gemiddelde in de VS)
-	vanwege de bovengrond (natuurgebieden, steden, drinkwaterwinning, geologische breuken etc) is de toegankelijkheid van het schaliegas ¼ (hiervoor bestaat nog geen onderbouwing)
-	4% van het gewonnen schaliegas komt in de lucht (aanname actiegroep)
-	1 m3 schaliegas bij kamertemperatuur weegt 670 gr= 0,67 kg (bekende scheikunde)

Zo rekenende komt door de schaliegaswinning 500miljard * 1/20 * 1/3 * ¼ * 0,04 * 0,67 kg methaan per jaar in de lucht =  56 miljoen kg per jaar in de lucht (en dat 20 jaar lang).

Nu wat andere bronnen.

Het CBS komt voor de totale Nederlandse methaanemissie, gedefinieerd volgens de IPCC-methode, op 750 miljoen kg per jaar uit.

De magen van de gezamenlijke Nederlandse koeien produceerden in 2002 gezamenlijk 260 miljoen kg methaan.

De totale Nederlandse landbouw produceerde in Nederland in 1990 ongeveer 450 miljoen kg methaan.

Volgens een ruwe schatting produceert de Waddenzee ongeveer 750 miljoen kg methaan per jaar. Ik denk dat dat getal niet in de IPCC-definitie meegenomen is, want niet door de mens beïnvloedbaar.